蛋白组学与糖基组学检测技术要求

一、检测平台要求

使用LC-MS/MS检测平台和UPLC平台，项目蛋白组学检测任务由LC-MS/MS设备完成，糖基组学检测任务由UPLC设备完成。

二、检测要求：

完成246例样本的蛋白组、糖基组检测，具体要求如下：

- 蛋白组检测：

#1.1通过多肽漏切位点占比评估酶切效果，漏切位点≤2的多肽应占所有多肽的80%以上；

1.2评估多肽数目与保留时间关系，如果各色谱峰保留时间点处均有多肽被鉴定到，且鉴定数目分布较为均匀，则说明液相色谱参数设置较为合理；

1.3通过分析多肽数目与质荷比分布关系，以检验质谱离子筛选窗口设置是否合理（m/z在400-1200之间，筛选窗口为20Da；m/z在800-1000之间，筛选窗口为40Da；m/z在1000-1200之间，筛选窗口为50Da；绝大部分多肽的m/z应在在400-1200之间。

#1.4通过考察蛋白质相对分子量的分布，以评估蛋白鉴定技术的性能，每个样本鉴定到蛋白质数量应不低于4000个；

1.5考察所有多肽的氨基酸长度分布，多肽长度应集中分布于6-25之间。

- 糖基组检测：

#2.1投标人根据招标人要求，检测免疫球蛋白G的N-糖基，对不同结构N-糖基的进行定量、定性分析。

2.2提取样本中免疫球蛋白G，每份样本提取免疫球蛋白G含量不低于10μg。

#2.3使用外切糖苷酶对免疫球蛋白G的N-糖基进行酶切，使用2-氨基苯甲酰胺对酶切后的糖基进行荧光标记。

2.4使用配置有荧光检测器的UPLC对N-糖基进行定量分析，使用LC-MS/MS对糖基结构进行分析。

三、样品质控与检测

1. 投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。

2. 招标人可根据质控信息，指定需要检测的样品，投标人须在合同签订之日起30个工作日内完成蛋白组、糖基组检测及数据处理工作，并提供原始数据相关的质控信息。

3. 投标人负责蛋白组、糖基组数据的交付，不限制具体交付方式，硬盘或网络方式等均可。

四、数据接收与确认

1. 交付所有样本蛋白组、糖基组数据: 交付数据预处理、蛋白注释、蛋白鉴定、糖基定量、定性分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

2. 数据验收，由供应商的项目专员对接客户，在项目交付日通过线上会议形式，供应商项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，面对面视频好沟通确认，并于此日后3个月内提出异议，若无异议、需求视为验收合格。

五、质量保证

1. 投标人提供的蛋白组、糖基组检测及数据预处理服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。

2. 不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

3. 投标人实施的服务期限长于招标文件规定时（以投标人的投标文件为准）， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

六、检测数据处理

1. 投标人须为蛋白组数据提供生物信息学分析及相关统计学分析，包括检测样品的蛋白组数据清洗和质控、蛋白质功能注释分析，蛋白质定量分析，差异蛋白筛选，蛋白质功能富集分析等相关分析等。

2. 投标人须为糖基组数据提供生物信息学分析及相关统计学分析，包括批次效应校正、糖基衍生结构计算、差异糖基分析等。

七、售后服务

1. 如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。

2. 投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

3. 数据交付后，投标人应保存每批原始数据6个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

4. 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，投标人应及时优惠提供所需的相关服务。

八、其他要求及说明

1. 样品寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点，相关费用由招标人承担。如剩余样品需要返样，则有投标人将样品寄送至招标人指定地点，相关费用由招标人承担。

2. 数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至招标人指定方式和地点。